Globalworth

Wytyczne do przygotowania dokumentacji wykonawczej projektów przebudowy wnętrz

2023-05-08

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1.	WSTĘP	3

2.	CZĘŚĆ OPISOWO-FORMALNA	5

3.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	8

4.	WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	11

5.	WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	19

6.	SKANY DOKUMENTACJI	29

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	33

# WSTĘP

Niniejszy dokument określa standard wykonania Dokumentacji Wykonawczej projektów przebudowy wnętrz w budynkach, których właścicielem jest Globalworth, tj.:

| L.p. | Nazwa budynku | Adres budynku | Skrócona nazwa budynku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Batory Office Building | Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa | BAT |
|  | Bliski Centrum | ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa | BLI |
|  | Company House I | Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa | PHI |
|  | Green Horizon - A | ul. Pomorska 106A, 91-402 Łódź | GHS-A |
|  | Green Horizon - B | ul. Pomorska 106, 91-402 Łódź | GHS-B |
|  | Hala Koszyki - A | ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa | HKO-A |
|  | Hala Koszyki - B | ul. Koszykowa 61a, 00-667 Warszawa | HKO-B |
|  | Hala Koszyki - C | ul. Koszykowa 61b, 00-667 Warszawa | HKO-C |
|  | Hala Koszyki - H | ul. Koszykowa 63, 00-667 Warszawa | HKO-D |
|  | Hala Koszyki - O | ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa | HKO-O |
|  | Lumen | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | LUM |
|  | Nordic Park | ul. Kruczkowskiego 8, 00-381 Warszawa | NOR |
|  | Skylight | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | SKY |
|  | Spektrum Tower | ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa | SPE |
|  | Tryton Business House - A/B | ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk | TRY |
|  | Tryton Business House - C | ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk | TRY-C |
|  | Tryton Business House - D | ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk | TRY-D |
|  | Warsaw Trade Tower | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | WTT |
|  | WARTA Tower | ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa | WAR |
|  | A4 Business Park - 1 | ul. Francuska 42, 40-028 Katowice | A4B-1 |
|  | A4 Business Park - 2 | ul. Francuska 44, 40-028 Katowice | A4B-2 |
|  | A4 Business Park - 3 | ul. Francuska 46, 40-028 Katowice | A4B-3 |
|  | A4 Business Park Parking Wielokondygnacyjny | ul. Gen. Józefa Longina Sowińskiego 18, 40-028 Katowice | A4B-G |
|  | Lubicz Park A | ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków | CBL-1 |
|  | Lubicz Park B | ul. Lubicz 23A, 31-503 Kraków | CBL-2 |
|  | DH Renoma | ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław | REN |
|  | DH Supersam | ul. Piotra Skargi 6a, 40-091 Katowice | DHS |
|  | Podium Park A | Al. Jana Pawła II 43a, 31-864 Kraków | POD-A |
|  | Podium Park B | Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków | POD-B |
|  | Quattro Business Park - A | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25A, 31-476 Kraków | QTR-A |
|  | Quattro Business Park - B | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25B, 31-476 Kraków | QTR-B |
|  | Quattro Business Park - C | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25C, 31-476 Kraków | QTR-C |
|  | Quattro Business Park - D | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25D, 31-476 Kraków | QTR-D |
|  | Quattro Business Park - Five | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, 31-476 Kraków | QTR-F |
|  | Quattro Business Park Parking Wielokondygnacyjny | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 27, 31-476 Kraków | QTR-G |
|  | Retro Office House | ul. Piłsudskiego 69/73, 50-019 Wrocław | ROH |
|  | Rondo Business Park A1 | ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków | RBP-1 |
|  | Rondo Business Park A2 | ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków | RBP-2 |
|  | Rondo Business Park A3 | ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków | RBP-3 |
|  | Silesia Star - A | ul. Uniwersytecka 18/20, 40-007 Katowice | SST-A |
|  | Silesia Star - B | ul. Uniwersytecka 18/20, 40-007 Katowice | SST-B |
|  | West Gate | ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław | WGA |
|  | West Link | ul. Szybowcowa 2, 54-130 Wrocław | WLI |

# CZĘŚĆ OPISOWO-FORMALNA

- Część opisowo-formalna dokumentacji wykonawczej powinna składać się z następujących elementów:

  - Strona tytułowa;

- Zawartość strony tytułowej:

      - INWESTOR

      - TYTUŁ PROJEKTU

      - ADRES

      - BRANŻA

      - JEDNOSTKA PROJEKTOWA

        - Architektura

        - INSTALACJE SANITARNE

        - INSTALACJE ELEKTYRCZNE

      - PROJEKTANT

      - SPRAWDZAJĄCY

      - Miejscowość i data (rrrr-mm)

- Wzór strony tytułowej stanowi załącznik nr 3a i 3b.

  - Spis treści

  - Dane wstępne

- Zawartość danych wstępnych (NAZWA, ULICA, KOD POCZTOWY I POCZTA, TELEFON, E-MAIL):

      - INWESTOR

      - PROJEKTANCI:

        - ARCHITEKTURA

        - INSTALACJE SANITARNE

        - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  - Lista Projektantów i Sprawdzających

- Lista Projektantów i Sprawdzających powinna zawierać następujące kolumny:

| L.P. | BRANŻA | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | OKRES WAŻNOŚCI PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCHITEKTURA |  |  |  |
| 1.1 | PROJEKTANT |  |  |  |
| 1.2 | SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |
| 2 | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| 2.1 | PROJEKTANT |  |  |  |
| 2.2 | SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |
| 3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 3.1 | PROJEKTANT |  |  |  |
| 3.2 | SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |

  - Opis techniczny

    - Spis zawartości

    - Wstęp

Przedmiot opracowania – określenie przebudowywanej powierzchni;

Podstawa opracowania – projekty archiwalne i inna dokumentacja archiwalna budynku;

Dokumenty formalne opracowania – akty prawne;

    - Opis prac

        - Stan istniejący;

        - Stan projektowany;

        - Wytyczne wykonawcze dla poszczególnych branż, np. wytyczne wykonawcze instalacji wod-kan / tryskaczowej / hydrantowej / wytyczne dla automatyki / podłączenia urządzeń do BMS itp.

        - Warunki wykonywania pomiarów dla poszczególnych branż (np. dla przepływów czynnika dla ciepła technologicznego itp.)

        - Wymagania jakościowe odbioru przywołać normy, parametry na które należy zwrócić uwagę itp.

    - Spis rysunków:

Spis rysunków powinien zawierać następujące kolumny:

| L.P. | Numer rysunku | Nazwa rysunku | Skala | Numer rewizji | Data rewizji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Przykład:

| L.P. | Numer rysunku | Nazwa rysunku | Skala | Numer rewizji | Data rewizji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SPE_L08_GPR_DP_IE_002_SUG_RZ | Rzut poziomy instalacji hydraulicznej SUG | 1:50 | R_01 | 2023-03-17 |

    - Załączniki:

Załącznik 1 do Opisu Technicznego - Specyfikacja urządzeń i materiałów

      - Załącznik 1 - Specyfikacja urządzeń i materiałów:

- Do projektu należy dołączyć specyfikację urządzeń i materiałów wszystkich nowo projektowanych elementów. Zestawienie powinno mieć formę tabeli z kolumnami:

| Nr | Symbol, nazwa | Przykładowy producent, typ | Parametry | Opis | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- stanowiącą załącznik nr 1 do Opisu Technicznego;

- Zestawienie dotyczy zarówno architektury (Sufity, podłogi, ściany, drzwi, przeszklenia, zabudowy kuchenne), jak i branży sanitarnej i elektrycznej. Zestawienie należy przygotować na wzorze tabeli stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszych wytycznych.

  - Dokumenty projektanta:

Oświadczenie projektanta;

Kopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej projektanta;

Kopia decyzji o nadaniu uprawnień projektanta.

- Wymagane podpisy na PROJEKCIE BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM od biura projektowego:

      - Projekt Budowlany

      - Projekt Wykonawczy

      - Podpisy projektantów

      - Oświadczenia projektantów

      - Pieczątka "Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii" z podpisem Rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

      - Pieczątka "Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej" podpisana przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

      - Pieczątka "Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych podpisana przez Rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - Rodzaje rysunków wymagane w dokumentacji wykonawczej zestawione zostały 
w Liście Opracowań, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszych wytycznych.

  - Do przekazywanej dokumentacji projektowej, zarówno w wersji papierowej jak i wersji elektronicznej, każdorazowo należy dołączać wypełnioną, aktualną Listę Opracowań.

  - Listę opracowań przygotowujemy jedynie dla zakresu którego dotyczy projekt. Jeśli projekt dotyczy np. jedynie zasilania jednostek klimatyzacji w jednym pomieszczeniu, to nie przygotowujemy wszystkich stron Listy opracowań, a jedynie jedną: z elektryką.

  - Nazewnictwo rysunków:

Należy stosować nazewnictwo określone w Liście Opracowań;

Jeśli rysunek zbiorczy, to całość kodujemy tak jak główny element na danym dokumencie.

  - Format rysunków:

Ramka rysunku powinna być proporcjonalna do formatu papieru;

  - Wymagania szczegółowe:

Dla projektów rearanżacyjnych, dla każdej branży oraz dla każdego rysunku należy przewidzieć dwa typy rysunków:

- Rysunek stanu istniejącego i zmian;

- Rysunek stanu docelowego;

Należy zastosować następującą kolorystykę zmian:

- Architektura:

Podkład architektoniczny - kolor czarny, RGB: 0, 0, 0 (AUTOCAD: 250)

Elementy istniejące do usunięcia/wyburzeń/demontażu - kolor fioletowy, RGB: 191, 0, 255 (AUTOCAD: 200)

Elementy przeniesione - kolor ciemnozielony, RGB: 0, 76, 19 (AUTOCAD: 106)

Elementy nowe projektowane - kolor niebieski, RGB: 0, 109, 218

- Instalacje sanitarne:

Podkład architektoniczny - kolor szary, RGB: 128, 128, 128 (AUTOCAD: 8)

Elementy istniejące do usunięcia/wyburzeń/demontażu - kolor fioletowy, RGB: 191, 0, 255 (AUTOCAD: 200)

Elementy istniejące (instalacje) - kolor jasnoczarny, RGB: 50, 50, 50

Elementy przeniesione - kolor ciemnozielony, RGB: 0, 76, 19 (AUTOCAD: 106)

Elementy nowe projektowane - kolor niebieski, RGB: 0, 109, 218

- Elementy nowe projektowane WOD-KAN:

      - ZIMNA WODA, kolor jasnoniebieski RGB: 0, 127, 255 (AUTOCAD: 150)

      - CIEPŁA WODA, kolor czerwony, RGB: 255, 0, 63 (AUTOCAD: 240)

      - KANALIZACJA SANITARNA, kolor zielony, RGB: 0, 127, 0 (AUTOCAD: 94)

      - INSTALACJA SKROPLINOWA - kolor bordowy, RGB: 127, 0, 0 (AUTOCAD 14)

- UWAGA:

- Linie oznaczające rury należy opisywać zgodnie z legendą poniżej:

- Do opisywania linii (rur) używamy z polskiego nazewnictwa. Ma to na celu uniknięcie błędów, np. CW oznacza po polsku Ciepłą Wodę, a po angielsku CW oznacza Cold Water tzn. Zimną Wodę. Poprawna nomenklatura to CW – Ciepła Woda.

- Elementy nowe projektowane CT/WL:

      - INSTALACJA CHŁODU W.L., kolor jasnoniebieski RGB 0, 127, 255 (AUTOCAD: 150)

      - INSTALACJA CIEPŁA C.T., kolor czerwony, RGB: 255, 0, 63 (AUTOCAD: 240)

- Elementy nowe projektowane WENTYLACJA:

      - INSTALACJA NAWIEWNA, kolor jasnoniebieski RGB 0, 127, 255 (AUTOCAD: 150)

      - IINSTALACJA WYWIEWNA, kolor pomarańczowy, RGB: 255, 0, 127 (AUTOCAD: 30)

      - INSTALACJA WSYRZUTOWA, kolor ciemnozielony, RGB: 57, 76, 0 (AUTOCAD: 66)

      - INSTALACJA RECYRKULACYJNA, kolor czerwony, RGB: 255, 0, 63 (AUTOCAD: 240)

      - INSTALACJA ODDYMIAJĄCA, kolor bordowy, RGB: 127, 0, 0 (AUTOCAD 14)

- Instalacje elektryczne:

Podkład architektoniczny - kolor szary, RGB: 128, 128, 128 (AUTOCAD: 8)

Elementy istniejące do usunięcia - kolor fioletowy, RGB: 191, 0, 255 (AUTOCAD: 200)

Elementy istniejące (instalacje) - kolor jasnoczarny, RGB: 50, 50, 50

Elementy przeniesione - kolor ciemnozielony, RGB: 0, 76, 19 (AUTOCAD: 106)

Elementy nowe projektowane - kolor niebieski, RGB: 0, 109, 218

Opisy instalacji elektrycznej wykonujemy kolorem granatowym, RGB: 0,41,165 (AUTOCAD: 162). Do opisów używamy DRUKOWANYCH liter i jednego (a nie kilku) rodzaju czcionki.

Opisy instalacji sanitarnej wykonujemy kolorem jasnoczerwonym, RGB: 255, 0, 63 (AUTOCAD: 240). Do opisów używamy DRUKOWANYCH liter i jednego (a nie kilku) rodzaju czcionki.

- Przykład, jak należy to robić dla branży elektrycznej, przedstawiono poniżej:

Wyżej wymienioną kolorystykę należy objaśnić w legendzie rysunku;

Rewizje:

- Opisy zmian w kolejnych rewizjach należy zapisywać w odpowiedniej tabeli 
na rysunku;

- Kolejne rewizje należy oznaczać chmurkami. Przy chmurce należy zapisać odpowiedni nr rewizji z tabeli, o której powyżej.

# WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

  - Wersję papierową należy przygotować w 2 egzemplarzach.

  - Dokumentację Projektową należy umieścić w segregatorze koloru czarnego.

  - Segregator musi posiadać Opis grzbietu segregatora (Załącznik nr 1).

  - Opis grzbietu ma nie wystawać nad górną krawędź kieszeni segregatora.

Przykład jak nie należy robić:

  - Jeśli z góry wiadomo, że Dokumentacja Projektowa (DP) zajmie miało miejsca, 
to niedopuszczalne jest używanie szerokiego segregatora. W takich przypadkach należy 
DP przekazać w cienkich segregatorach. Przykład złego dobrania DP do segregatora 
na zdjęciu niżej:

  - Każdy segregator ma posiadać sprawny mechanizm otwarcia-zamknięcia oraz ma posiadać element mocujący. Zdjęcia poniżej przedstawiają jak nie należy robić:

  - Przekładki

- Dokumentacja Projektowa ma posiadać 3 opisane poziome przekładki:

- 1. OPIS TECHNICZNY

- 2. RYSUNKI

- 3. DOKUMENTY PROJEKTANTA

- Nie opisujemy przekładek ręcznie (długopisem). Tekst ma być nadrukowany BEZPOŚREDNIO na przekładce. Nie akceptowane są naklejki DYMO, np. (Tak jest ŹLE):

- Przekładki mają być o gramaturze minimum 190g. Nie stosujemy przekładek o gramaturze 80g (zwykła kartka)

- Wszystkie przekładki mają być jednego koloru.

- Na wewnętrznej stronie segregatora ma znajdować się podklejka z zawartością segregatora lub zawartość w formie Strony Tytułowej. Podklejka z użyciem kartki samoprzylepnej. 
Nie akceptowana kartka przyklejona taśmą klejącą.

  - Poprawnie przygotowana dokumentacja wykonawcza zawiera:

    - Stronę tytułową z podpisem i pieczątką projektanta/projektantów,

    - Plany i schematy podpisane przez projektanta/projektantów oraz w zależności 
od potrzeb:

      - Pieczątka "Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii" z podpisem Rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

      - Pieczątka "Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej" podpisana przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

      - Pieczątka "Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych 
i zdrowotnych podpisana przez Rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych,

    - Oświadczenia projektanta o wykonaniu projektu wykonawczego zgodnie 
z przepisami prawa – Pieczątka i podpis projektanta.

  - Część opisową drukujemy dwustronnie w kolorze. Część rysunkową drukujemy jednostronne w kolorze.

  - Plany i schematy należy drukować w skali zgodnej z rysunkiem. Nie akceptowane będą wydruki bez zachowanej skali.

  - Wydrukowana dokumentacja ma być wydrukowana w taki sposób, aby czytanie planów i schematów nie wymagało używania przyrządów powiększających (lupa etc.).

  - Nie używamy pastelowych i jaskrawych kolorów przy wydruku – Plany mają 
być czytelne.

  - Projekt należy dostarczyć wpięty w segregator.

  - Plany i schematy mają posiadać usztywnienie w postaci listew samoprzylepnych. 	Pozostałe dokumenty, np. opis techniczny, dokumenty projektanta etc. mają 
być przedziurkowane – bez listew samoprzylepnych.

  - Dokumentację należy składać do formatu A4. Rysunki nie mogą wystawać poza skoroszyt. Przy składaniu rysunków należy mieć to na uwadze.

  - Składanie rysunków:

  - Do części rysunkowej stosujemy Wpinki (listwy) do segregatorów samoprzylepne. 
Np.: https://argo.pl/produkty/wpinki-segregatorow-samoprzylepne/. Nie akceptowane będą plany włożone w koszulki. Wyjątek stanowią oryginały dokumentów z urzędu 
(np. uzgodnienia, mapa geodezyjna, etc.).

  - Listew (wpinek) nie stosujemy do części opisowej. Wpinki mają być tylko w części rysunkowej.

  - Listwy przyklejamy od dolnej części kartki. Na rysunku pokazano jak nie należy przyklejać listew (Listwa naklejona od góry):

Nie będą akceptowane rysunki wydrukowane, przedziurkowane i włożone do segregatora.

  - Do każdego tomu Dokumentacji należy dołączyć jeden pendrive z nagraną wersją elektroniczną Dokumentacji.

  - Pendrive z dokumentacją przekazujemy w torebce strunowej „Koperta na zamek z PP 13 A4 PP-P53 bezbarwna” (np. https://easyoffice24.pl/koperta-na-zamek-z-pp-13-a4-pp-p53-bezbarwna-penmate-tt6694-p-93105.html). Do koperty przyklejamy wpinkę (listwę) do wpięcia do segregatora.

Prawidłowo przekazany pendrive:

  - Sposób przekazania dokumentacji

- Dokumentacja przekazana w formie jak poniżej nie będzie przyjmowana (Rysunki bez listew, 
brak spięcia dokumentów, segregator bez grzbietu).

  - Przy każdorazowym przekazaniu dokumentacji osoba przekazująca zobowiązana jest 
do przygotowania protokołu przekazania dokumentacji zgodnie z załączonym wzorem protokołu. Protokół przekazania dokumentacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszych wytycznych.

# WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

  - Podział dokumentacji wykonawczej

- Zawartość wersji elektronicznej dokumentacji wykonawczej należy posegregować 
do niżej wymienionych folderów:

    - Dokumentacja wykonawcza powinna być zapisana w nadrzędnym folderze z następującym kodowaniem: PW_XXX_YYY_ZZZ_REV1, gdzie:

- - PW (Projekt Wykonawczy)

- - XXX – Nazwa budynku

- - YYY – Numer poziomu

- - ZZZ – Nazwa najemcy/projektu

- - REV1,2,3, - Numer rewizji, o ile występuje. Jeśli nie występuje, nie pisać REV1.

    - W folderze nadrzędnym należy umieścić foldery:

- - Architektura

- - Instalacje sanitarne

- - Instalacje elektryczne

- - …

    - W każdy z folderów z pkt. 5.1.2 należy umieścić foldery:

- Część opisowo – formalna:

- Pliki nieedytowalne;

- Pliki edytowalne.

- Rysunki:

- Rysunki nieedytowalne;

- Rysunki edytowalne.

  - Zapisywanie dokumentacji wykonawczej

    - Dokumentacja wykonawcza powinna być zapisana na płycie CD/DVD oznaczonej naklejką z nazwą projektu lub na opisanym dysku przenośnym typu pendrive;

  - Format plików

    - Wersje edytowalne:

      - w formacie DOCX, XLSX, DWG;

    - Wersje nieedytowalne:

      - w formacie PDF z możliwością wyszukiwania fraz, wyrazów (nie jako obraz);

    - Spis rysunków i rysunki powinny być zapisane w formacie PDF i równolegle 
w formacie XLSX (Lista Opracowań) i DWG (rysunki);

    - Wszystkie pliki muszą być zapisywane w wersji edytowalnej i PDF we wszystkich rewizjach projektu, również na etapie koordynacji projektowania.

  - Wymagania do wersji DWG rysunków:

    - Należy zachować punkt startowy rysunku [0,0,0,] tak aby zachować stałą siatkę osi obiektu. Punkt [0,0,0], jeżeli nie jest ustawiony, należy ustawić na skrzyżowaniu pierwszych osi budynku / kompleksu (np. osie A/1 - lewy dolny róg). W opracowaniu należy unikać używania ujemnych współrzędnych.

    - Podkład architektoniczny dla wszystkich branż powinien być jednakowy. 
Nieakceptowalna jest sytuacja, w której każdy projektant danej branży (architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne) pracuje na innej skali tego samego dokumentu.

    - Do rysunku nie mogą być dołączane podkłady, loga jako odnośniki XREF (wszystko musi być w jednym pliku). Każdy rysunek przekazany do Globalworth powinien być zbindowany. Niedopuszczalne są XREFy, ani eTransmity. Każdy przekazany rysunek powinien być bez XREFów. W roboczych wersjach dopuszczalne jest pozostawienie niewidocznych i roboczych warstw. Poniżej widok folderu z wypakowaną zawartością archiwum z rysunkiem. Tak nie należy zapisywać plików:

    - Należy pozostawić tylko potrzebne warstwy. Wszystkie warstwy, które 
nie są potrzebne należy usunąć.

    - Warstwy muszą być logicznie opisane.

    - Stan istniejący należy wgrać jako podkład blokowy, w celu lepszego uwidocznienia nowych elementów.

    - Prośba o ustawienie we wszystkich rysunkach domyślnej warstwy na „0”. 
Po otwarciu rysunku ma być ustawiona warstwa „0”.

    - Po otwarciu DWG ma otwierać się „Model”, a nie układ wydruku.

    - Wszystkie układy wydruku (Layouty) mają posiadać tabelę i mają być po otwarciu zeskalowane do wydruku. Przykład poprawnie otwartego układu:

    - Dokumentację do PDF drukujemy w kolorze. Kolory mają nie być pastelowe, 
ani jaskrawe.

    - Nie używamy na jednym rysunku podobnych do siebie kolorów – mogą 
one być mylące po wydruku na słabym ploterze. Prawidłowy układ kolorystyczny to np. czerwony i granatowy, lub czerwony i ciemnozielony. Kolory nie mogą zlewać się ze sobą. Poniżej przykład jak nie należy robić (czerwony i pomarańczowy zleją się ze sobą):

    - Przy wydawaniu rewizji proszę pamiętać żeby nadawać rysunkom nowe nazwy 
z numerem rewizji. To samo tyczy się nazw plików.

    - Nie zostawiamy bałaganu w folderze:

  - Wymagania do wersji PDF rysunków:

    - Pliki w PDFach oddajemy we właściwej rotacji, tzn. nie oddajemy plików które po otwarciu wyglądają tak:

  - Każdy plan i schemat ma posiadać legendę.

  - Numeracja pomieszczeń w projekcie wykonawczym ma być spójna 
z dotychczasową numeracją budynkową (żeby numery pomieszczeń się nie dublowały itp.). Informację na temat sposobu kodowania pomieszczeń na danym budynku przekaże każdorazowo Project Manager danego projektu w uzgodnieniu z Zarządcą Budynku.

  - Na rysunku powinna być zawarta informacja czy kondygnacja poziomu powinna być liczona jak piętra czy jak kondygnacje.

- Np: L00 -  Kond. +01 / Parter

- Np: L00 - Poziom +00 / Parter

  - Wszystkie rysunki nieschematyczne powinny być w skali ze skalówki, czyli 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:500.

  - Rysunek ma posiadać skalę liniową. Skala liniowa na rysunku ma na celu umożliwienie względnej weryfikacji poprawności skali wydruku.

- Przykład jak nie należy robić poniżej. Zgodnie ze skalą drzwi podwójne na rysunku mają niecały 1 m szerokości, co jest bzdurą.

  - Oznaczenie rysunków – Każdy rysunek powinien posiadać oznaczenie obszaru budynku, którego dotyczy (mały zarys budynku z zakreskowanym obszarem którego dotyczy projektowany obszar), przykład:

  - W miniaturce budynku w tabelce pomieszczenie i poziom mają być zaznaczone kolorem bordowym RGB: Czerwony: 201, Zielony: 32, Niebieski: 53. Zaznaczamy dokładnie to piętro którego dotyczy projekt. Tak jest źle:

Tak jest dobrze:

  - Jeżeli miniaturka nie zawiera powierzchni, której dotyczy projekt, np. gdy Projekt Wykonawczy dotyczy projektów CAPEX na piętrze minusowym, to zadaniem Projektanta jest zmiana rzutu danego piętra na to, którego dotyczy projekt, np. Projekt dotyczy pomieszczenia na piętrze B01 (minus jeden):

  - Jeżeli Projekt Wykonawczy nie dotyczy całego piętra, a jedynie jego fragmentu, to na piktogramach należy oznaczać fragmenty opracowywanego piętra którego dotyczy Projekt Wykonawczy. W przypadku rysunków szczegółowych (toalety, kuchnie itp.), na piktogramie należy oddzielnie oznaczać te opracowywane elementy.

  - Nie stosujemy jaskrawych kolorów. Jaskrawe kolory zastępujmy ciemniejszymi. 
To samo tyczy się generowania DWG do PDFów. Przykład:

Na rysunku po lewo kolory są jaskrawe. Przy wydruku z PDF taki rysunek jest nieczytelny.

  - Rysunki generowane do PDF proszę nie eksportować jako obrazów, ale jako PDFy z możliwością wyszukiwania fraz (wyrazów).

  - Pliki DWG mają być pozbawione niepotrzebnych oznaczeń, np.:

- Linie w kolorze jasnopomarańczowym są niepotrzebne przy drukowaniu.

  - Nie dublujemy wymiarów. Poniżej rysunek jak NIE należy robić (wymiary są nieczytelne):

  - Nie zostawiamy zdublowanych opisów. Tak jest źle:

  - Jeżeli coś jest do demontażu, np. FCU, to oprócz obrysu czerwonego stosujemy nazwę FCU w kolorze czerwonym. Przykład jak nie należy robić (Napis FCU 1 powinien być również czerwony):

  - Instalacje rysujemy na wierzchu. Opis do instalacji również na być „na wierzchu”. Poniżej przykład jak nie należy robić (instalacja jest „pod spodem” warstwy z architekturą):

  - Nie wydajemy pustych Układów Wydruku. Poniżej przykład jak NIE należy robić:

  - Nie nazywamy tak samo dwóch różnych plików. Poniżej przykład jak nie należy robić:

  - Nie plotujemy rysunków które mają mnóstwo białego pola i są nieczytelne. Poniżej przykład jak NIE należy robić:

  - Nie Tabela ma zawierać w prawym dolnym rogu rozmiar papieru do którego została wyplotowana. Poniżej przykład z brakiem rozmiaru papieru – tak NIE należy robić:

# SKANY DOKUMENTACJI

  - Skan wykonujemy tylko i wyłącznie segregatora z ORYGINAŁAMI. Nie skanujemy segregatora z KOPIAMI na których są pieczątki „Za zgodność z oryginałem”. Skanowanie segregatora z kopiami jest błędem. Skan jak poniżej jest do usunięcia, bo jest na nim niepotrzebnie pieczątka „Za zgodność z oryginałem”:

  - Opieczętowane i podpisane plany i schematy muszą być zeskanowane do formatu, w którym są wydrukowane. Jeśli zajdzie potrzeba zeskanowania planu np. w formacie A2, niezbędne może okazać się skorzystanie z punktu xero). Nie jest akceptowalne zrobienie jednego zbiorczego pliku PDF z całym Projektem Wykonawczym.

  - Nie skanujemy pustych stron. Tak jest źle (czerwone strony są do usunięcia ze zbiorczego PDFa):

  - Jeżeli skan zawiera strony pionowe i poziome, to należy zachować odpowiednią rotację dla każdej ze strony tak, żeby po otwarciu nie trzeba było ją obracać. Przykład jak NIE należy robić (Strona po prawo powinna być obrócona o 90 stopni w prawo):

  - Dokumenty Projektanta nawet w segregatorze z oryginałami mają mieć pieczątkę „Za zgodność z oryginałem” (bo w segregatorze z oryginałami znajduje się kopia oryginału dokumentów, które w biurku w domu ma Kierownik Budowy/Robót). Tak jak poniżej jest źle (brakuje pieczątki „za zgodność z oryginałem”:

  - Skany dokumentacji mają mieć taką samą nazwę jak pliki, z których są drukowane. Nazywanie plików np. „Skan1”, Skan2” itp. jest nieakceptowalne. Nazewnictwo plików jak niżej jest poprawne:

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Wzór grzbietu segregatora Dokumentacji Wykonawczej

Załącznik nr 2 – Wzór przekładek segregatora Dokumentacji Wykonawczej

Załącznik nr 3a – Wzór strony tytułowej Dokumentacji Projektowej dla projektu wielobranżowego

Załącznik nr 3b – Wzór strony tytułowej Dokumentacji Projektowej dla projektu poszczególnych branż

Załącznik nr 4 – Lista Opracowań

Załącznik nr 5 – Wzór metryczki rysunku Dokumentacji Wykonawczej

Załącznik nr 6 – Specyfikacja urządzeń i materiałów – Wzór tabeli

Załącznik nr 7 – Protokół przekazania Dokumentacji Wykonawczej

- Załącznik nr 1 – Wzór grzbietu segregatora Dokumentacji Wykonawczej

Załącznik nr 2 – Wzór przekładek segregatora Dokumentacji Wykonawczej

Załącznik nr 3a – Wzór strony tytułowej Dokumentacji Projektowej dla projektu wielobranżowego

Załącznik nr 3b – Wzór strony tytułowej Dokumentacji Projektowej dla projektu poszczególnych branż

Załącznik nr 4 – Lista Opracowań

Załącznik nr 5 – Wzór ramki i metryczki rysunku Dokumentacji Wykonawczej

Załącznik nr 6 – Specyfikacja urządzeń i materiałów – Wzór tabeli

Załącznik nr 7 – Protokół przekazania Dokumentacji Wykonawczej